Experiment-2

Characteristics Study of Side Band Power and Frequencies

In AM Using Matlab

Program (Matlab Code):

clc;

clear;

close all;

% ==========================================

% AM MODULATION AND DEMODULATION

% ==========================================

% -------------------------------

% AM Parameters

% -------------------------------

Am = 1;              % Message amplitude

fm = 500;            % Message frequency (Hz)

Ac = 5;              % Carrier amplitude

fc = 5000;            % Carrier frequency (Hz)

fs = 20 * fc;        % Sampling frequency

t = 0:1/fs:4/fm;     % Time vector

% -------------------------------

% Message Signal

% -------------------------------

m = Am * sin(2*pi*fm*t);

% -------------------------------

% Carrier Signal

% -------------------------------

c = Ac * sin(2*pi*fc*t);

% -------------------------------

% Modulation Index

% -------------------------------

mu = Am / Ac;

% -------------------------------

% AM Modulated Signal

% -------------------------------

am = Ac * (1 + mu*sin(2*pi*fm*t)) ....* sin(2*pi*fc*t);

% -------------------------------

% AM Demodulation

% Envelope Detection

% -------------------------------

envelope = abs(am);

% Moving-average filter

window = round(fs/(10*fm));

dem = zeros(size(envelope));

for k = window:length(envelope) dem(k) = mean(envelope(k-window+1:k));

end

% Remove DC component

dem = dem - mean(dem);

% -------------------------------

% FFT Analysis

% -------------------------------

N = length(am);

AM_FFT = abs(fftshift(fft(am))) / N;

% Correct frequency axis

f = (-N/2:N/2-1) * (fs/N);

% -------------------------------

% Sideband Frequencies

% -------------------------------

USB = fc + fm;

LSB = fc - fm;

% -------------------------------

% Power Calculation

% -------------------------------

Pc = Ac^2 / 2;              % Carrier power

Psb = (mu^2 * Pc) / 4;      % Power in each sideband

% ==========================================

% PLOTTING

% ==========================================

figure('Name','AM Modulation Experiment', ... 'NumberTitle','off', ...

'Position',[100 50 1000 850]);

% -------------------------------

% 1. Message Signal

% -------------------------------

subplot(3,2,1);

plot(t,m,'LineWidth',1.2);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% -------------------------------

% 2. Carrier Signal

% -------------------------------

subplot(3,2,2);

plot(t,c,'LineWidth',1.2);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% -------------------------------

% 3. AM Modulated Signal

% -------------------------------

subplot(3,2,3);

plot(t,am,'LineWidth',1.2);

title('AM Modulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% -------------------------------

% 4. Demodulated Signal

% -------------------------------

subplot(3,2,4);

plot(t,dem,'LineWidth',1.2);

title('Demodulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% -------------------------------

% 5. AM Spectrum

% -------------------------------

subplot(3,2,5);

plot(f,AM_FFT,'LineWidth',1.2);

xlim([fc-3*fm fc+3*fm]);

title('AM Spectrum');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

% -------------------------------

% 6. Power Distribution

% -------------------------------

subplot(3,2,6);

bar([Pc Psb Psb]);

set(gca,'XTick',1:3);

set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'});

title('Power Distribution');

xlabel('Component');

ylabel('Power (W)');

grid on;

% ==========================================

% DISPLAY RESULTS

% ==========================================

fprintf('\n');

fprintf('=========================================\n');

fprintf('           AM MODULATION RESULTS\n');

fprintf('=========================================\n');

fprintf('Modulation Index (mu) = %.2f\n',mu);

fprintf('Carrier Frequency     = %.0f Hz\n',fc);

fprintf('Message Frequency     = %.0f Hz\n',fm);

fprintf('USB Frequency         = %.0f Hz\n',USB);

fprintf('LSB Frequency         = %.0f Hz\n',LSB);

fprintf('Carrier Power         = %.2f W\n',Pc);

fprintf('Each Sideband Power   = %.3f W\n',Psb);

fprintf('=========================================\n');

Output Waveform :

Command Window :